NASIONALE

SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

MEGANIESE TEGNOLOGIE

NOVEMBER 2009

MEMORANDUM

PUNTE:  200

Hierdie memorandum bestaan uit 16 bladsye.

# NB. Enige ander korrekte antwoord wat nie genoem word nie, kan as korrek aanvaar word.

Enige wiskundige antwoorde sonder die nodige eenhede kan nie as korrek aanvaar word nie.

# VRAAG 1:  MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

(Leeruitkoms 3: Assesseringstandaard 1 tot 9)

| 1.1 | C √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | A √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.3 | D √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.4 | C√ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.5 | B√ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.6 | D √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.7 | A √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.8 | C√ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.9 | C √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.10 | B √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.11 | C √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.12 | D √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.13 | D √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.14 | C √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.15 | A √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.16 | C √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.17 | D √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.18 | C √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.19 | B √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.20 | A √ |  | (1) [20] |
| --- | --- | --- | --- |

## VRAAG 2:  KRAGTE EN STELSELS EN BEHEER

(Leeruitkoms 3:  Assesseringstandaard 6 en 8)

| 2.1 | HIDROULIESE STELSEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 2.1.1 | Druk in stelsel AB = πD24 = π0,124 =7,85×10−3 m2P = FBAB = 150×1037,85×10−3 = 19,11 MPa √ √ √ √ |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2.1.2 | Krag by suier A √ √ √ √ AA = πD24 = π0,2524 =0,49×10−3 m2P = FAAAFA = P×AA = 19,11×106×0,49×10−3 = 9,36 kN of 9360 N |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2.1.3 | Die afstand “X” √ √ √ √ √ VA = VBVB = AB×L = 7,85×10−3×0,01 = 0,08×10−3 m3VA = AA×Χ Χ = VA AA = 0,08×10−30,49×10−3 = 0,16 m = 160 mm (Aanvaar mm en m) |  | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2 | Kragte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 2.2.1 | Die diameter van die geelkoperstaaf √ √ √ √ √ √ √ σ = FAA = Fσ = 30×1036×106 = 5×10−3 m2A = π×D24D2 = A×4π = A×4πD = 5×10−3×4πD = 0,079788 mD = 79,788 mm = 79,79 mm |  | (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2.2.2 | Die vormverandering √ √ √ E = σεε = σEε = 6×10690×109ε = 6,666×10−5 |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2.2.3 | Die verandering in lengte √ √ √ ε = ΔlοlΔl = ε×οlΔl = 6,666×10−5×250Δl = 16,67×10−3 mm |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3 | Bandaandrywing (Diameter van die pompkatrol) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | DDN = NDR×DDRNDN = 1 440×1003 000 = 48 mm √ √ √ |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.4 | Wiel en as |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 2.4.1 | Meganiese voordeel MA = lashyskragMA = 80056 = 14,3 √ √ √ √ √ |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2.4.2 | Snelheidsverhouding/Verplasingsverhouding √ √√ √ VR = 2Dd2−d1VR = 2×0,30,15−0,12 = 20:1 |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.5 | Vierkantige skroefdraad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 2.5.1 | Helikshoek: Tanθ = stygingπDm = 2×12π50−6 = 0,1736 θ = 9,8490 √ √ √ √ √√ √ |  | (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2.5.2 | Ingryphoek √ √ Ingryphoek = 900−helikshoek+vryloophoek = 900−9,8490+30 = 900−12,8490 = 77,150 |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2.5.3 | Sleephoek √ √ Sleephoek = 900+helikshoek−vryloophoek = 900+9,8490−30 = 900+6,8490 = 96,850 |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.6 | Koppelaars (Wringkrag) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

√

√√

√

|  |  | T = μWnRT = 0,35×2,5×103×2 0,282 = 245 Nm |  | (4) [50] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VRAAG 3:  GEREEDSKAP EN TOERUSTING

# (Leeruitkoms 3:  Assesseringstandaard 2)

| 3.1 | Wringing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Wringing is die verdraaiing in ‘n onderdeel weens twee teenmomente op die langas van die onderdeel. √√ |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.2 | Hook se wet |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Vormverandering √ is direk eweredig aan die spanning √ wat die vervorming veroorsaak, mits die perk van eweredigheid / elastisiteit nie oorskry √ word nie. - Lynstuk 0–A √ |  | (3) (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.3 | Funksie van ‘n trektoets |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Dit word gebruik om die treksterkte van materiaal te bepaal. √√ |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.4 | Trektoets |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 3.4.1 | Destruktiewe of vernietigende √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3.4.2 | Stuk materiaal √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3.4.3 | Aksiale √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3.4.4 | Verlenging √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.5 | Metaaltraegas-toerusting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - MAGS/MIGS is ‘n semi-outomatiese sweismasjien wat ‘n aaneenlopende draadtoevoer het, vanaf ‘n spoel of tol. √ - Die draad dien as elektrode asook opvulmateriaal wanneer die boog tussen die werkstuk en die lug getrek word. √ - ‘n Gas wat deur die spruitstuk gevoer word vorm ‘n skerm om die sweisarea. √ - Die booglengte is selfverstellend. Enige verandering in booglengte deur die operateur verander die verbrandingstempo van die draad. √√ - Die booglengte is direk eweredig aan die elektriese stroom. √ - Die afname in stroom veroorsaak ‘n afname in elektrode- verbrandingstempo. - Dit herstel die oorspronklike booglengte. √√ - Punte rakende die opstelling van die masjien. - Geen veiligheidsmaatreels word aanvaar nie. |  | (8) [20] |
| --- | --- | --- | --- |

# VRAAG 4:  MATERIALE

# (Leeruitkoms 3:  Assesseringstandaard 3)

| 4.1 | Vlekvrye staal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Trek nie krom met verhitting nie √ - Dit is ‘n taai metaal √ - Dit roes nie √ - Dit maak maklik skoon √ - Netjiese voorkoms √ - Hoë slytasieweerstand √ (Enige 3 x 1) |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.2 | Elemente van vlekvrye staal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Yster √ - Koolstof √ - Chroom √ |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.3 | Geelkoper |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 4.3.1 | Samestelling: - Koper √ - Sink √ |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4.3.2 | Eienskappe: - Hoë korrosieweerstand √ - Dit is rekbaar en smeebaar √ - Dit kan maklik gegiet word √ - Poleer maklik √ - Maklik om te chroom √ (Enige 1 x 1) |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4 | Elemente van geelkoper |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Lood √ - Tin √ |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.5 | Silwersoldeersel / Soldeersel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Dit het ‘n hoër smeltpunt en ‘n verskeidenheid gebruike. √ - Weerstand teen korrosie √ - Oppervlakvoorbereiding is maklik √ |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.6 | Plastiek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Termoplastiek √; kan herverhit en afgekoel en verskeie kere gevorm word. √ - Termoverharding √; wanneer dit die eerste keer verhit word, word dit sag en verhand wanneer dit afkoel. Met die tweede verhitting word dit nie weer sag nie. √ |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.7 | PVC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Polivinielchloried √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.8 | Nylon |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Het nie smering nodig nie. √ - Relatief goedkoop √ - Lae onderhoud √ - Lig in gewig √ - Maklik masjineerbaar √ - Dit is ‘n taai materiaal √ - Blootstelling aan sonlig is nadelig. √ (Enige 2 x 1) |  | (2) [20] |
| --- | --- | --- | --- |

VRAAG 5:  VEILIGHEID, TERMINOLOGIE EN HEGTINGSMETODES

(Leeruitkoms 3:  Assesseringstandaard 1, 4 en 5)

| 5.1 | Sweiswerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Operateur moet opgelei wees in die veilige gebruik van toerusting. √ - Werkplek moet behoorlik afgeskerm wees. √ - Operateur moet beskermingstoerusting gebruik. (Apparte reels is aanvaarbaar) √ - Voorsien en onderhou genoegsame ventilasie. √ - Tref voldoende brandvoorsorgmaatreëls. (Apparte reels is aanvaar baar) √ (Enige VYF ander korrekte antwoorde word aanvaar) |  | (5) |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.2 | Senterdraaibank |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Gebruik ‘n borsel of draadhaak om snysels te verwyder en nie jou hande nie. √ - Moenie aan die ratkas verstel terwyl die draaibank aangeskakel is nie. √ - Moenie teen masjien leun nie. √ - Moenie die masjien probeer stop deur jou hand op die kloukop te plaas terwyl dit stadiger draai nie. √ - Moenie mates neem terwyl masjien loop nie. √ - Moenie die masjien verlaat terwyl dit nog loop nie. √ (Enige 3 x 1) |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.3 | Argon- of CO2-reguleerder Olie en ghries is in die teenwoordigheid van suurstof √ vlambaar. √ |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.4 | Indeksering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 5.4.1 | Snel-indeksering √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.4.2 | Hoekige indeksering √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.4.3 | Eenvoudige indeksering √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.4.4 | Differensiaalindeksering √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.5 | Indeksering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Gatsirkels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sy 1 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| Sy 2 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 57 | 58 | 59 | 62 | 66 |

| Standaard wisselratte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 x 2 | 28 | 32 | 40 | 44 | 48 | 56 | 64 | 72 | 86 | 100 |

|  | 5.5.1 | Eenvoudige indeksering |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Indeksering = 40N=40119Werklike indeksering= 40A = 40120=4×212×2 = 824Geen volle draaie en 8 gate op 'n 24−gat−sirkel √ √ √ √√ |  | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.5.2 | Wisselratte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | DrDn=A−NA×401DrDn=120−119120×401DrDn=1120×401DrDn=40120=412×66DrDn=2472 √ √ √ √√ |  | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.6 | Ratte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 5.6.1 | Addendum = module √ = 2,5 mm √ |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.6.2 | Dedendum = 1,25 x module of =1,157 x module √ = 1,25 x 2,5 mm = 1,157x 2,5 √ = 3,125 mm = 2,8925 mm √ |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.6.3 | Snydiepte =2,25 x module of = 2,157 x module √ = 2,25 x 2,5 mm = 2,157 x 2,5 √ = 5,625 mm = 5,3925 mm √ |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.6.4 | Sirkelsteek = π×module √ = π×2,5 mm √ = 7,853 mm √ |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.6.5 | Vry ruimte = 0,25 x module = 0,157 x module √ = 0,25 x 2,5 mm of = 0,157 x 2,5 √ = 0,625 mm = 0,3925 mm √ |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.6.6 | SSD = sirkelsteek×aantal tandeπ √ = 7,853×40π √√ = 99,987 mm √ OF SSD = m x T √ = 2,5 x 40 √√ = 100 mm √ |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.7 | Sweisdefekte – Sweisspatsels: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 5.7.1 | Oorsake: - Stroom te hoog. √ - Boog te lank. √ - Nie korrekte elektrode √ - Besmette oppervlak (bv. Roes) √ (Enige 3 x 1) |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.7.2 | Voorkoming: - Korrekte stroomverstelling. √ - Korrekte sweistegniek. √ - Korrekte elektrode. √ - Behoorlike voorbereiding van oppervlak √ (Enige 3 x 1) |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.8 | Freessnyers |  |
| --- | --- | --- |

|  | 5.8.1 | Gelykbenige hoekfreessnyer √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.8.2 | Bol (konvekse) freessnyer √ |  | (1) [50] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# VRAAG 6:  INSTANDHOUDING EN TURBINES

(Leeruitkoms 3:  Assesseringstandaard 7 en 9)

| 6.1 | Laer-ontklaarraking |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Te hoë werkstemperatuur. √ - Afvalmateriaal en/of water in olie. √ - Laermateriaal is verweer. √ - Gebruik van foutiewe smering. √ - Onvoldoende smering √ - Foutiewe ontwerp. √ - Swak onderhoud en foutiewe montering. √ (Enige 4 x 1) |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.2 | Snyvloeistof |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Absorbeer die hitte wat deur die snyproses gegenereer word √ - Dien as ‘n smeermiddel √ - Voorkom die vasklou of vasbrand van snysels aan die snytande √ - Bevorder die kwaliteit van afwerking van die oppervlakke √ - Hou die werkstuk en snygereedskap koel √ - Om ‘n hoë snyspoed te handhaaf √ - Gee die snyer ‘n langer leeftyd. √ (Enige 4 x 1) |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.3 | Eienskappe van olie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 6.3.1 | Viskositeit van olie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Verwys na die weerstand √ wat olie het teen vloei. √ |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.3.2 | Vloeipunt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Verwys na die laagste temperatuur √ waarby ‘n vloeistof kan vloei. √ |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.4 | Bandglip |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Oorlading van die band. √ - Smeermiddels op die kontakvlakke. √ - Band te slap. √ - Geslete band. √ - Kontakhoek op katrol is te klein. √ (Enige 4 x 1) |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.5 | Smeringsolie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 6.5.1 | SAE = Society of Automotive Engineers. √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.5.2 | 20 = Olie is dun genoeg om in winter te gebruik. √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.5.3 | W = Winter. √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.5.4 | 50 = Olie is dik genoeg om in die somer te gebruik. √ |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.6 | V-bande |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 6.6.1 | Voordele |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | - V-bande word oor kort afstande gebruik. √ - Dit is ‘n stil aandrywing. √ - Vereis min onderhoud. √ - Is in staat om skokladings te weerstaan √ - Werking veroorsaak ‘n lae laerdruk. √ - In ‘n meervoudige V-bandaandrywing, as een band breek, kan die masjien nog funksioneer met die oorblywende bande. √ (Enige 3 x 1) |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.6.2 | Nadele |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | - ‘n Gebreekte V-band kan nie herstel word nie √ - Ongeskik vir lang afstande √ - V-bande het die neiging om stywer te trek onder swaar ladings en veroorsaak meer skade sou die masjien vasbrand. √ - V-bande kan nie op vaste of los katrolle gebruik word nie. √ (Enige 3 x 1) |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.7 | Blaser |
| --- | --- |

|  | 6.7.1 | Tipe blaser |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Wiektipe blaser √√ |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.7.2 | Onderdele |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1. Inlaat √ 2. Uitlaat √ 3. Rotor √ 4. Wieke √ |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.8 | Stoomturbine – voordele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Dit is kompak. √ - Geen smering word benodig nie. √ - Turbinespoed kan meer akkuraat gereguleer word. √ - ‘n Verskeidenheid brandstowwe kan gebruik word om stoom op te wek. √ - Stoomtubines is meer ekonomies. √ - Hoër spoed kan bereik word in vergelyking met die binnebrandenjin. √ - Skakel hitte energie oor na meganiese energie. √ (Enige 4 x 1) |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.9 | Gasturbine – voordele |
| --- | --- |

|  | - Hoë drywing gegewe die gewig van die enjin. √ - Die wringkraguitset laat toe dat die oordragratstelsel vereenvoudig kan word. √ - Lae vibrasies tydens werking as gevolg van die afwesigheid van wederkerige onderdele. √ - Geen wrywingsonderdele soos ‘n suier – interne slytasie word tot die minimum beperk. √ - Maklike aanskakeling. √ - Gebruik ‘n wye verskeidenheid brandstowwe – benodig nie duur brandstofbymiddels nie. √ - Lae smeringsolieverbruik. √ - Waterverkoelingstelsel word nie benodig nie. √ - Nie-giftige uitlaatgasse veroorsaak nie besoedeling nie. √ - Verg min roetine-onderhoud √ (Enige 4 x 1) |  | (4) [40] |
| --- | --- | --- | --- |

|  | TOTAAL: |  | 200 |
| --- | --- | --- | --- |