# CVLT

# MEMORANDUM

# ISEBE LEMFUNDO LEMPUMA KOLONI

EASTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT

OOS-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT

IIMVIWO ZEBANGA LOKUGQIBELA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN

### SEPTEMBER 2009

SIVIELE TEGNOLOGIE

Hierdie memorandum bestaan uit 6 bladsye en ŉ 4-bladsy antwoordblad.

| VRAAG 1 |  |
| --- | --- |

| 1.1 | 1.1.1 | Skof-tapgat |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.2 | 1.1 A – Skof 1.1.B – Tap |  | (2) |
|  | 1.1.3 | Waar relings/style voorsien is van ŉ groef. of Wanneer paneel in die raam gebruik word. |  | (2) |
| 1.2 | 1.2 C |  | Gerieflike hoogte in ŉ staanposisie |  |
|  | 1.2 B |  | Maklik bereikbare pakplek |  |
|  | 1.2 A + 1.2 E |  | Pakplek wat min gebruik word |  |
|  | 1.2 D |  | Pakplek wat gereeld gebruik word | (5) |
| 1.3 | Lymoppervlakte vergroot |  |  |  |
|  | Groter stewigheid aan verbinding |  |  |  |
|  | Planke te verbreed |  |  |  |
|  | Planke te verleng |  |  |  |
|  | Hoeke te vorm |  |  |  |
|  | Rame te vorm (Enige 4) |  |  | (4) |
| 1.4 | 1.4.1 | Laaiswaelstertvoeg = Hoekvoeë |  | (1) |
|  | 1.4.2 | Hoektoomvoeg = Raamvoeë |  | (1) |
|  | 1.4.3 | Hoekhalfinlaatvoeg = Inlaatvoeë |  | (1) |
|  | 1.4.4 | Tap-en-gatvoeg = Raamvoeë |  | (1) |
|  | 1.4.5 | Vryflas = Verbredingslasse |  | (1) |
|  | 1.4.6 | Vingerlas = Verlengingslasse |  | (1) |
| 1.5 | Bespaar tyd |  |  | (1) |
|  | Bespaar ruimte |  |  | (1) |
|  | Voorkom beserings |  |  | (1) |
|  | Verminder brandgevaar |  |  | (1) |
| 1.6 | 1.6.1 | Posisie van werker - Nie onveilige posisie/stewig staan |  | (2) |
|  | 1.6.2 | Trappe - Toereikend verlig/Vry van hindernisse |  | (2) |
|  | 1.6.3 | Kragtoevoer - Met sleutel by beheerpaneel aan- en afgeskakel word |  | (2) |
|  | 1.6.4 | Dra van handgereedskap met skerp punte - Skerp dele na onder en weg van liggaam. |  | (2) |
|  | 1.6.5 | Hoogte van goedere wat gestapel word – nie hoër as 3X die wydte |  | (2) |
| 1.7 | 1.7.1 | Stompneusskopgraaf – Grondwerk/Meng van mortel. |  | (2) |
|  | 1.7.2 | Plat staalwinkelhaak - Bepaling van haaksheid/Mates/Uitlê van gidslyne. |  | (2) |
|  | 1.7.3 | Slaglyn – Uitlê van mure/Daklyne/Skietlood. |  | (2) |
|  |  |  |  | [40] |

| VRAAG 2 |  |
| --- | --- |

| 2.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOGSTEEN SLUITSTEEN BINNEWELWING BUITEWELWING WANG SPANWYDTE |  |  | (12) |
| 2.2 | 2.2.1 | Sterkte – Genoeg om die gewig van nat beton te dra | (2) |
|  | 2.2.2 | Lasse – Lekvry sodat voegbry nie ontsnap | (2) |
| 2.3 | Tempo van storting |  | (1) |
|  | Tipe mengsel |  | (1) |
|  | Metode van plasing |  | (1) |
|  | Lugtemepratuur |  | (1) |
| 2.4 | Stoom Aandrywing van enorme generators vind plaas deur middel van stoomturbines. Die stoom kan opgewek word deur brandstof soos diesel, steenkool en kernkrag. (3) |  |  |
|  | Water Aandrywing van enorme generators vind plaas deur middel van turbines wat deur water aangedryf word. Dit is ŉ baie goedkoper manier om elektrisiteit op te wek indien die bou van die dam buite rekening gelaat word. Dit word ŉ hidro-elektriese skema genoem. (3) |  |  |
|  | Wind Aandrywing van die generator vind plaas deur middel van windmeulens. Wind is baie wisselvallig in die meeste dele van Suid-Afrika en daarom maak dit ŉ baie klein deel uit van elektriese voorsiening in ons land. (3) (enige drie) |  | (9) |
| 2.5 | Rooi of bruin –lewendig (2) Swart of blou – neutraal (2) Groen of geel en groen – aard (2) |  | (6) |

| 2.6 | - Meer bestendig in sterkte en stewigheid aangesien die draad van elke laag reghoekig loop met die aangrensende lae (hout is 20 tot 40 keer sterker saam met die draad as haaks daaroor) - Baie hoë dimensionele stabiliteit. (Minder uitsetting en krimping as soliede hout) - ŉ Spyker kan naby die kant ingeslaan word sonder dat die laaghout sal bars. - Is in groot velle beskikbaar. - Ekonomies, aangesien slegs die voorkant van duur fineer gemaak kan word en die res van goedkoper fineer. - Trek nie maklik krom nie (interne spanning word teengewerk deur die kruisdraad.) - Herhalingspatrone kan op die oppervlak verkry word deur bypassende fineer te gebruik. - Kurwes en buigings kan makliker bewerk word en is sterker (bv. ŉ tennisraket) - Droging vind vinniger plaas. - Duursamer – dit is bestand teen insekte, swamme, water, hitte, ens. - Die buigsaamheid is baie groter (veral dunner laaghout). (enige 5) |  | (5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [40] |

| # VRAAG 3 |  |
| --- | --- |

| 3.1 | Bekostigbaarheid Tipe gebou Ligging van terrein Grondformasie Helling van terrein Posisie van erf teenoor son Besoedeling Klimaatsomstandighede Munisipale regulasies (enige 8) |  | (8) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Argitek ontwerp en teken gebou. Hou toesig oor bouwerk. |  | (2) |
| 3.3 | Eienaar, Ingenieur Bourekenaar, Kontrakteur Bouopmeter, Aankoper Rekenmeester, Boubestuurder Algemene voorman, Ambagsvoorman Ambagsmanne, Operateurs Arbeiders (enige 6) |  | (6) |
| 3.4 | A – Dakspar/kapbeen B – Hoofstyl C – Hangstyl D – Stut E – Bindbalk |  | (5) |
| 3.5 | Hanskap, Hanebalkkap, Bindhoutkap, Hoofstyldakkap Vinkkap, Vergrote vinkkap, Vergrote howekap (enige 5) |  | (5) |
| 3.6 | Tipe dakbedekking |  | (1) |
| 3.7 | Om vet in vuilwater op te vang en blokkasies te voorkom. Word geïnstalleer by rioolputte van kombuise. |  | (2) |
| 3.8 | Boorgate, Putte, Reënwater, Riviere, Fonteine, Opgaartenke (enige 2) |  | (2) |
| 3.9 | 3.9.1 | Bespaar elektrisiteit. Omgewingsvriendelik | (2) |
|  | 3.9.2 | Hoë installasiekoste. Moet buite aangebring word. Geen warmwater as son nie skyn nie. | (2) |
| 3.10 | Mangat word geïnstalleer waar rioolpype bymekaarkom. Mangate help om blokkasies skoon te maak en om inspeksie van die pype te doen. |  | (2) |
| 3.11 | Vakuum tenk/Septiese tenk/Stapelriool |  | (3) |
|  |  |  | [40] |

| # VRAAG 4 |  |
| --- | --- |

| 4.1 | 1: 4x4 = 16 2: 2x8 = 16 3: 2x6 = 12 Totaal: = 44 |  | Momente om X (44xX) = (16x2)+(16x8)+(12x13) 44X = 32+128+156 = 316÷44 = 7,18 vanaf X |  | (11) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 4.2.1 | SIEN ANTWOORDVEL |  |  | (9) |  |
|  | 4.2.2 | SIEN ANTWOORDVEL |  |  | (1) |  |
| 4.3 | 20 N 20 N 60 N 2 m 2 m 4 m A B FIGUUR 4.3 |  |  |  |  |  |
|  | Om A LOM = ROM (Bx6)+(20x2) = (20x2)+(60x6) B6 + 40 = 40 + 360 B6 = 400 – 40 B = 360 6 = 60 N |  | Om B ROM = LOM (Ax6) = (20x4)+(20x8) A6 = 80 + 160 A = 240 6 = 40 N |  |  | (9) |
| 4.4 | 4.4.1 | SIEN ANTWOORDVEL |  |  | (6) |  |
|  | 4.4.2 | SIEN ANTWOORDVEL |  |  | (4) |  |
|  |  |  |  |  | [40] |  |

| # VRAAG 5 |  |
| --- | --- |

| 5.1 | 5.1.1 | A = r² = ( 0,005²) = 0,000 0 785 m²  = F = 400 N = 5 092 958,179 Pa A 0,000 0 785 m² | (6) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.2 |  = x = 0,000 4 = 0,000 133 Lo 3 | (3) |
|  | 5.1.3 | E =  = 5 092 958,179 Pa = 3,8210 Pa  0,000 13 | (4) |
| 5.2 | 5.2.1 | SIEN ANTWOORDVEL | (15) |
|  | 5.2.2 | SIEN ANTWOORDVEL | (2) |
| 5.3 | VIER besonderhede wat van toepassing is op snitaansigte. |  |  |
|  | 5.3.1 | Die wydte en dikte van fondamente |  |
|  | 5.3.2 | Die dakkonstruksie |  |
|  | 5.3.3 | Toegang tot die perseël |  |
|  | 5.3.4 | Nommer van die erf |  |
|  | 5.3.5 | Ligging van vogweerlae |  |
|  | 5.3.6 | Plafonne en plafonlatte |  |
|  | 5.3.7 | Boulyne |  |
|  | 5.3.8 | Noordpyl |  |
|  |  |  | (4) |
| 5.4 | 5.4.1 | Watermeter | (2) |
|  | 5.4.2 | Manga | (2) |
|  | 5.4.3 | Stort | (2) |
|  |  |  | [40] |

|  |  | TOTAAL: 200 |
| --- | --- | --- |

| ANTWOORDBLAD ANSWER SHEET | A | SIVIELE TEGNOLOGIE CIVIL TECHNOLOGY | NAAM: NAME: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VRAAG/QUESTION 4.1

| Vorm/Shape | Area | X | m X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lxb = 4x4 = 16 | b÷2 = 4÷2 = 2 | 16x2 = 32 |
| 2 | Lxb = 2x8 = 16 | b÷2 = (8÷2)+4 = 8 | 16x8 = 128 |
| 3 | Lxb = 2x6 = 12 | b÷2 = (2÷2)+12 = 13 | 12x13 = 156 |
| TOTAAL/TOTAL | = 44 |  | = 316 |
| Swaartepunt/Centre of gravity = 316÷44 = 7,18 vanaf/from X |  |  |  |

FIGURE/FIGUUR 4.2

RUIMTEDIAGRAM                                                                           KRAGTEDIAGRAM

SPACE DIAGRAM                                                                            FORCE DIAGRAM

SKAAL/SCALE: 1 mm = 1 N

60 N

A

Y

b                                              c

50 N

a

X

X = ………98 N…………..                            Y = ………92 N……		 d

| ANTWOORDBLAD ANSWER SHEET | B | SIVIELE TEGNOLOGIE CIVIL TECHNOLOGY | NAAM: NAME: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIGURE/FIGUUR 4.4

| 4.4.1 |  |  | a = …(-10x0) = 0 N……………….. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | b = …(-10x2) = -20 N………….. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | c = …(-10x6)+(-40x4)+(60x4) -60 – 160 + 240 = 20 N |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | d = …(-10x8)+(-40x6)+(60x6) -80 – 240 + 360 = 0 N | (6) |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.4.2 | Die buigmomentdiagram/The bending moment diagram | (4) |
| --- | --- | --- |

SCALE/SKAAL:   2 mm = 1 N

10 N            40 N                                20 N             30 N

2 m                       4 m                       2 m

60 N                                               40 N

20 N

+

a                   b                                      c                   d

-

-20 N

| ANTWOORDBLAD ANSWER SHEET | C | SIVIELE TEGNOLOGIE CIVIL TECHNOLOGY | NAAM: NAME: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5 000

FIGURE/FIGUUR 5.2  (15)

4 720                       280

V1

V1

D1

Muurhoogte/Wall height: 2,6 m                                     D1 = 2 100 x 900

50 Stene/m²  vir halfsteenmuur                                     D2 = 2 100 x 1 800

50 Bricks/m² for half brick  wall                                              V1 = 1 200 x 2 400

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Senterlyn = 5000 + 7000 + 5000 – (2 x 280) |
|  |  |  | = 16,44 m |
| 1/ | 16,44 |  | Muurhoogte = 2,6 m |
|  | 2,6 | 24,74 | Muuropp. = 24,74 m² |
|  | 42,74 |  | 100 stene/m² vir spoumuur |
|  | 100 | 4 274 | Dus: 4 274 stene vir muur |
|  |  |  | ± 40 mm |

| ANTWOORDBLAD ANSWER SHEET | D | SIVIELE TEGNOLOGIE CIVIL TECHNOLOGY | NAAM: NAME: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ | 2,1 |  | T.A. 1 x D2 = 2,1 x 1,8 |
|  | 1,8 |  |  |
|  | 100 | 378 | Dus: T.A. 378 stene vir 1 x D2 |
|  |  |  | ± 40 mm |
| 2/ | 1,2 |  | T.A. 2 x V1 = 1,2 x 2,4 |
|  | 2,4 |  |  |
|  | 2 | 5,76 |  |
|  | 5,76 |  |  |
|  | 100 | 576 | Dus: T.A 576 stene vir 2 x V! |
|  |  |  | TOTALE AFTREKKINGS |
|  |  |  | 4 274 |
|  |  |  | - 378 1 x D2 |
|  |  |  | - 576 2 x V1 |
|  |  |  | 3 320 |
|  |  |  | + 166 5% vermorsing |
|  |  |  | 3 486 |
|  |  |  | DUS: Totaal van 3 486 stene benodig vir aanbouing |