FORMULEBLAD VIR MEGANIESE TEGNOLOGIE – GRAAD 12

- BANDAANDRYWINGS

1.1		Bandspoed = πDN60

1.2		Bandspoed=π ( D + t )×N60 (t = banddikte)

1.3		Bandmassa = Area × lengte × digtheid (A = dikte × wydte)

1.4		Spoedverhouding  =  Diameter van gedrewe katrolDiameter van dryfkatrol

1.5		N1D1=N2D2

1.6

1.7		Gekruisdebandlengte = π( D + d )2 + ( D + d )2 4c + 2c

1.8

1.9		Verhouding tussen die stywe en slapkant=T1T2

1.10		Drywing  =  (T1−T2) π D N60waar T1=krag in die stywekant

1.11		Wydte  =  T1toelaatbare trekkrag

- WRYWINGSKOPPELAARS

| 2.1 | Wringkrag(T)=µWnR µ = wrywingskoëffisiënt W = totale druk n = aantal wrywingsooppervlakke R = effektiewe radius |
| --- | --- |

2.2		Drywing ( P ) = 2πNT60

- SPANNING EN VORMVERANDERING

3.1		Spanning = KragOppervlakte of ( σ = FA )

3.2		Vormverandering ( ε ) = verandering in lengte ( ΔL )oorspronklike lengte ( L )

3.3		Young se modulus ( E ) = spanningvormverandering of ( σε )

3.4		Aas=πd24

3.5		Apyp=π(D2−d2)4

4.	HIDROULIKA

4.1		Druk ( P ) = Krag ( F )Oppervlakte ( A )

4.2		Volume = Dwarsdeursneeoppervlakte  slaglengte ( l of s )

4.3		Arbeid verrig = krag  afstand

5.		WIEL EN AS

5.1		Snelheidsverhouding ( VR ) = hyskragafstandlasafstand = 2Dd2− d1

5.2		Meganiese voordeel ( MA ) = Las ( W )Hyskrag (F )

5.3		Meganiese effektiwiteit ( ηmeg ) = MAVR×100%

6.	HEFBOME

6.1		Meganiese voordeel ( MA ) = Las ( W )Hyskrag ( F )

6.2		Insetbeweging ( IM )=hyskrag × afstand beweeg deur hyskrag

6.3		Uitsetbeweging ( OM )=Las × afstand beweeg deur las

6.4		Snelheidsverhouding ( VR )=InsetbewegingUitsetbeweging

7.	RATAANDRYWING

7.1

7.2		Ratverhouding = Produk van die aantal tande op gedrewe ratteProduk van die aantal tande op dryfratte

7.3		NinsetNuitset=Produk van  die aantal tande op die gedrewe ratteProduk van die aantal tande op die dryfratte

7.4		Wringkrag=krag × radius

7.5		Wringkrag oorgedra=ratverhouding × insetwringkrag

7.6		Module ( m )=Steeksirkeldiameter ( SSD )Aantal tande ( T )

7.7		N1T1=N2T2

7.8		Steeksirkeldiameter ( SSD ) = sirkelsteek ( SS ) × aantal tande ( T )π

7.9			Buitediameter ( BD )=SSD+2 module

7.10			Addendum ( a ) = module ( m )

7.11			Dedendum ( b )=1,157mofDedendum ( b )=1,25 m

7.12			Snydiepte ( h )=2,157 mofSnydiepte ( h )=2,25 m

7.13			Vryruimte( c )=0,157 mofVryruimte( c )=0,25 m

7.14			Sirkelsteek ( SS ) = m × π

- SKROEFDRADE

8.1

8.2		Gemiddelde omtrek=π × effektiewe  diameter

8.3		Styging=steek × aantal beginne

8.4		Helikshoek: tan θ =StygingGemiddelde omtrek

8.5		Ingryphoek = 90° – ( helikshoek + vryloophoek )

8.6		Sleephoek = 90° + ( helikshoek – vryloophoek )

8.7	Aantal draaie=hoogtestyging

- CINCINNATI-VERDEELKOPTABEL VIR DIE FREESMASJIEN

| Gatsirkels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sy 1 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| Sy 2 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 57 | 58 | 59 | 62 | 66 |

| Standaard wisselratte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 x 2 | 28 | 32 | 40 | 44 | 48 | 56 | 64 | 72 | 86 | 100 |

9.1		Eenvoudige  indeksering = 40n (waar n = aantal indelings)

9.2		Wisselratte: DrGd = ( A − n ) × 40AofDrGd = ( A − n )A × 401

of

DrGd=( N−n )×40N

10.	BEREKENINGE TEN OPSIGTE VAN TOEVOER

10.1	Toevoer ( f ) = f1× T × N

Waar:	 f =  toevoer in millimeter per minuut

f1 = toevoer per tand in millimeter

# T  = aantal tande van die snyer

# N = aantal omwentelinge per minuut van die snyer

10.2	 		Snyspoed ( V )=π × D × N

# Waar:   D = diameter van die snyer in meter